С изменениями. Дата введения 01.03.02.

- Область применения 
Настоящий стандарт определяет типы и основные размеры, а также технические требования к государственным регистрационным знакам (далее — регистрационным знакам), устанавливаемым на транспортные средства.        Требования настоящего стандарта являются обязательными.        Обязательные требования к регистрационным знакам, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения, жизни, здоровья, сохранности имущества населения и охраны окружающей среды, изложены в 3.6, 3.8, 4.6—4.8.

- Нормативные В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

  - ГОСТ 9.032—74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Классификация и обозначения.

  - ГОСТ 9.104—79 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы условии эксплуатации.

  - ГОСТ 9.401—91 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов.

  - ГОСТ 9.407—84 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида.

  - ГОСТ 166—89 Штангенциркули. Технические условия.

  - ГОСТ 380—88 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки.

  - ГОСТ 1412—85 Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки.

  - ГОСТ 3489.2—71 Шрифты типографские. Гарнитура журнальная рубленая (для алфавитов на русской и латинской основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость.

  - ГОСТ 3489.17—71 Шрифты типографские. Гарнитура “Балтика” (для алфавитов на русской и латинской основах). Назначение. Рисунок. Линия шрифта. Емкость.

  - ГОСТ 4765—73 Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности пленок при ударе.

  - ГОСТ 15140—78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии.

  - ГОСТ 15150—69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

  - ГОСТ 25346—89 Основные нормы взаимозаменяемости. ЕСДП. Общие положения, ряды допусков и основных отклонений.

  - ГОСТ Р 41.4-99 Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения приспособлений для освещения заднего номерного знака автотранспортных средств (за исключением мотоциклов) и их прицепов.

  - ГОСТ 7721-89 Источники света для измерения цвета. Типы. Технические требования. Маркировка.

- Типы и основные размеры 
3.1. В зависимости от применяемых регистрационных знаков транспортные средства подразделяют на следующие группы:

  - 1 — транспортные средства, принадлежащие юридическим лицам и гражданам Российской Федерации; юридическим лицам и гражданам иностранных государств, кроме отнесенных к группе 3, а также лицам без гражданства;

  - 2 — транспортные средства войсковых частей и соединении, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации и образованных в соответствии с действующими законодательными актами;

  - 3 — транспортные средства, принадлежащие дипломатическим представительствам, консульским учреждениям, международным (межгосударственным) организациям;

  - 4 — транспортные средства, временно допущенные к участию в дорожном движении.

  - 5 — транспортные средства, принадлежащие органам внутренних дел Российской Федерации.

  - 3.2 Типы регистрационных знаков

  - 3.2.1. Транспортные средства 1-й группы. Устанавливают следующие типы регистрационных знаков:

    - 1 — для легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилей и автобусов (кроме отнесенных к типу 1 Б);

    - 1 А — для легковых автомобилей должностных лиц по перечню, определяемому Правительством Российской Федерации (особые регистрационные знаки);

    - 1 Б — для легковых автомобилей, используемых для перевозки пассажиров на коммерческой основе, автобусов и грузовых автомобилей, оборудованных для перевозок более 8 человек (кроме случаев, если указанные перевозки осуществляются для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя).

    - 2 — для автомобильных прицепов (включая задние прицепы к мотоциклам и мотороллерам) и полуприцепов;

    - 3 — для тракторов, тракторных прицепов и полуприцепов, другой сельскохозяйственной, дорожной и самоходной техники;

    - 4 — для мотоциклов, мотороллеров, мопедов и мотонарт.

  - 3.2.2. Транспортные средства 2-й группы. Устанавливают следующие типы регистрационных знаков:

    - 5 — для легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилей и автобусов;

    - 6 — для автомобильных прицепов (включая задние прицепы к мотоциклам и мотороллерам) и полуприцепов;

    - 7 — для тракторов, тракторных прицепов и полуприцепов, другой дорожной и самоходной техники;

    - 8 — для мотоциклов, мотороллеров и мотонарт.

  - 3.2.3. Транспортные средства 3-й группы. Устанавливают следующие типы регистрационных знаков:

    - 9 — для легковых автомобилей глав дипломатических представительств;

    - 10 — для легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилей и автобусов дипломатических представительств, консульских учреждений, международных (межгосударственных) организаций и их сотрудников, аккредитованных при Министерстве иностранных дел Российской Федерации;

- Транспортные средства 4-й группы. Устанавливают следующий тип регистрационных знаков:

  - 16 — для легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилей, автобусов и прочих транспортных средств.

  - 19 — для легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилей, автобусов и прочих транспортных средств, окончательно выезжающих за пределы Российской Федерации, а также в иных случаях, определяемых Министерством внутренних дел Российской Федерации.

- Транспортные средства 5-й группы. Устанавливают следующий тип регистрационных знаков:

  - 20 — для легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилей, автобусов;

  - 21 — для автомобильных прицепов (включая задние прицепы к мотоциклам и мотороллерам) и полуприцепов.

  - 22 — для мотоциклов.